# Отчет по лабораторной работе №4

Дисциплина: Моделирование сетей передачи данных

Амуничников Антон Игоревич

Содержание

# 1. Цель работы

Основной целью работы является знакомство с NETEM — инструментом для тестирования производительности приложений в виртуальной сети, а также получение навыков проведения интерактивного и воспроизводимого экспериментов по измерению задержки и её дрожания (jitter) в моделируемой сети в среде Mininet.

# 2. Задание

- Задайте простейшую топологию, состоящую из двух хостов и коммутатора с назначенной по умолчанию mininet сетью 10.0.0.0/8.

- Проведите интерактивные эксперименты по добавлению/изменению задержки, джиттера, значения корреляции для джиттера и задержки, распределения времени задержки в эмулируемой глобальной сети.

- Реализуйте воспроизводимый эксперимент по заданию значения задержки в эмулируемой глобальной сети. Постройте график.

- Самостоятельно реализуйте воспроизводимые эксперименты по изменению задержки, джиттера, значения корреляции для джиттера и задержки, распределения времени задержки в эмулируемой глобальной сети. Постройте графики.

# 3. Теоретическое введение

Mininet[mininet?] – это эмулятор компьютерной сети. Под компьютерной сетью подразумеваются простые компьютеры — хосты, коммутаторы, а так же OpenFlow-контроллеры. С помощью простейшего синтаксиса в примитивном интерпретаторе команд можно разворачивать сети из произвольного количества хостов, коммутаторов в различных топологиях и все это в рамках одной виртуальной машины(ВМ). На всех хостах можно изменять сетевую конфигурацию, пользоваться стандартными утилитами(ifconfig, ping) и даже получать доступ к терминалу. На коммутаторы можно добавлять различные правила и маршрутизировать трафик.

# 4. Выполнение лабораторной работы

## 4.1 Запуск лабораторной топологии

Запустим виртуальную среду с mininet. Из основной ОС подключимся к виртуальной машине. В виртуальной машине mininet при необходимости исправим права запуска X-соединения. Скопируем значение куки (MIT magic cookie) своего пользователя mininet в файл для пользователя root (рис. 1).

Рисунок 1: Исправление прав запуска X-соединения

Зададим простейшую топологию, состоящую из двух хостов и коммутатора с назначенной по умолчанию mininet сетью 10.0.0.0/8 (рис. 2).

Рисунок 2: Простейшая топология

На хостах h1 и h2 введем команду ifconfig, чтобы отобразить информацию, относящуюся к их сетевым интерфейсам и назначенным им IP-адресам. В дальнейшем при работе с NETEM и командой tc будут использоваться интерфейсы h1-eth0 и h2-eth0 (рис. 3).

Рисунок 3: ifconfig на хостах h1 и h2

Проверим подключение между хостами h1 и h2 с помощью команды ping с параметром -c 6 (рис. 4).

Рисунок 4: Проверка подключения между хостами

## 4.2 Интерактивные эксперименты

### 4.2.1 Добавление/изменение задержки в эмулируемой глобальной сети

Сетевые эмуляторы задают задержки на интерфейсе. Например, задержка, вносимая в интерфейс коммутатора A, который подключён к интерфейсу коммутатора B, может представлять собой задержку распространения WAN, соединяющей оба коммутатора.

На хосте h1 добавим задержку в 100 мс к выходному интерфейсу.

sudo tc qdisc add dev h1-eth0 root netem delay 100ms

- sudo: выполнить команду с более высокими привилегиями;

- tc: вызвать управление трафиком Linux;

- qdisc: изменить дисциплину очередей сетевого планировщика;

- add: создать новое правило;

- dev h1-eth0: указать интерфейс, на котором будет применяться правило;

- netem: использовать эмулятор сети;

- delay 100ms: задержка ввода 100 мс.

Проверим, что соединение от хоста h1 к хосту h2 имеет задержку 100 мс, используя команду ping с параметром -c 6 с хоста h1 (рис. 5). Минимальное - (100.467), среднее - (101.597), максимальное - (102.384), стандартное отклонение времени (0.656) приема-передачи.

Рисунок 5: Добавление задержки в 100мс

Для эмуляции глобальной сети с двунаправленной задержкой необходимо к соответствующему интерфейсу на хосте h2 также добавим задержку в 100 миллисекунд (рис. 6).

Проверим, что соединение между хостом h1 и хостом h2 имеет RTT в 200 мс (100 мс от хоста h1 к хосту h2 и 100 мс от хоста h2 к хосту h1), повторив команду ping с параметром -c 6 на терминале хоста h1. Минимальное - (202.068), среднее - (202.884), максимальное - (204.777), стандартное отклонение времени (0.943) приема-передачи.

Рисунок 6: Двунаправленная задержка соединения

### 4.2.2 Изменение задержки в эмулируемой глобальной сети

Изменим задержку со 100 мс до 50 мс для отправителя h1 и для получателя h2 (рис. 7).

Проверим, что соединение от хоста h1 к хосту h2 имеет задержку 100 мс, используя команду ping с параметром -c 6 с терминала хоста h1. Минимальное - (101.050), среднее - (101.253), максимальное - (108.223), стандартное отклонение времени (2.475) приема-передачи.

Рисунок 7: Изменение задержки на 50мс

### 4.2.3 Восстановление исходных значений (удаление правил) задержки в эмулируемой глобальной сети

Восстановим конфигурацию по умолчанию, удалив все правила, применённые к сетевому планировщику соответствующего интерфейса. Для отправителя h1: sudo tc qdisc del dev h1-eth0 root netem. Для получателя h2: sudo tc qdisc del dev h2-eth0 root netem. Проверим, что соединение между хостом h1 и хостом h2 не имеет явно установленной задержки, используя команду ping с параметром -c 6 с терминала хоста h1. Минимальное - (0.145), среднее - (1.256), максимальное - (4.875), стандартное отклонение времени (1.655) приема-передачи (рис. 8).

Рисунок 8: Восстановление исходных значений задержки

### 4.2.4 Добавление значения дрожания задержки в интерфейс подключения к эмулируемой глобальной сети

Добавим на узле h1 задержку в 100 мс со случайным отклонением 10 мс. Проверим, что соединение от хоста h1 к хосту h2 имеет задержку 100 мс со случайным отклонением ±10 мс, используя в терминале хоста h1 команду ping с параметром -c 6. Восстановим конфигурацию интерфейса по умолчанию на узле h1. Минимальное - (91.961), среднее - (99.758), максимальное - (106.319), стандартное отклонение времени (5.130) приема-передачи (рис. 9).

Рисунок 9: Добавление значения дрожания задержки в интерфейс подключения

### 4.2.5 Добавление значения корреляции для джиттера и задержки в интерфейс подключения к эмулируемой глобальной сети

Добавим на интерфейсе хоста h1 задержку в 100 мс с вариацией ±10 мс и значением корреляции в 25%. Убедимся, что все пакеты, покидающие устройство h1 на интерфейсе h1-eth0, будут иметь время задержки 100 мс со случайным отклонением ±10 мс, при этом время передачи следующего пакета зависит от предыдущего значения на 25%. Используем для этого в терминале хоста h1 команду ping с параметром -c 20. Восстановим конфигурацию интерфейса по умолчанию на узле h1. Минимальное - (91.887), среднее - (102.565), максимальное - (111.050), стандартное отклонение времени (5.730) приема-передачи (рис. 10).

Рисунок 10: Добавление значения корреляции для джиттера и задержки в интерфейс подключения

### 4.2.6 Распределение задержки в интерфейсе подключения к эмулируемой глобальной сети

Зададим нормальное распределение задержки на узле h1 в эмулируемой сети. Убедимся, что все пакеты, покидающие хост h1 на интерфейсе h1-eth0, будут иметь время задержки, которое распределено в диапазоне 100 мс ±20 мс. Используем для этого команду ping на терминале хоста h1 с параметром -c 10. Восстановим конфигурацию интерфейса по умолчанию на узле h1. Минимальное - (74.585), среднее - (105.367), максимальное - (126.328), стандартное отклонение времени (16.340) приема-передачи. Завершим работу mininet в интерактивном режиме (рис. 11).

Рисунок 11: Распределение задержки в интерфейсе подключения

## 4.3 Воспроизведение экспериментов

### 4.3.1 Предварительная подготовка

Обновим репозитории программного обеспечения на виртуальной машине: sudo apt-get update. Установим пакет geeqie — понадобится для просмотра файлов png: sudo apt install geeqie.

Для каждого воспроизводимого эксперимента expname создадим свой каталог, в котором будут размещаться файлы эксперимента: mkdir -p ~/work/lab_netem_i/expname. Здесь expname может принимать значения simple-delay, change-delay, jitter-delay, correlation-delay и т.п. Для каждого случая создадим скрипт для проведения эксперимента lab_netem_i.py и скрипт для визуализации результатов ping_plot.

### 4.3.2 Добавление задержки для интерфейса, подключающегося к эмулируемой глобальной сети

С помощью API Mininet воспроизведем эксперимент по добавлению задержки для интерфейса хоста, подключающегося к эмулируемой глобальной сети.

В виртуальной среде mininet в своём рабочем каталоге с проектами создадим каталог simple-delay и перейдем в него.

mkdir -p ~/work/lab_netem_i/simple-delay
cd ~/work/lab_netem_i/simple-delay

Создадим скрипт для эксперимента lab_netem_i.py.

#!/usr/bin/env python

"""
Simple experiment.
Output: ping.dat
"""

from mininet.net import Mininet
from mininet.node import Controller
from mininet.cli import CLI

from mininet.log import setLogLevel, info
import time

def emptyNet():

  "Create an empty network and add nodes to it."

  net = Mininet( controller=Controller, waitConnected=True )

  info( '*** Adding controller\n' )
  net.addController( 'c0' )

  info( '*** Adding hosts\n' )
  h1 = net.addHost( 'h1', ip='10.0.0.1' )
  h2 = net.addHost( 'h2', ip='10.0.0.2' )

  info( '*** Adding switch\n' )
  s1 = net.addSwitch( 's1' )

  info( '*** Creating links\n' )
  net.addLink( h1, s1 )
  net.addLink( h2, s1 )

  info( '*** Starting network\n')
  net.start()

  info( '*** Set delay\n')
  h1.cmdPrint( 'tc qdisc add dev h1-eth0 root netem delay 100ms' )
  h2.cmdPrint( 'tc qdisc add dev h2-eth0 root netem delay 100ms' )

  time.sleep(10) # Wait 10 seconds

  info( '*** Ping\n')
  h1.cmdPrint( 'ping -c 100', h2.IP(), '| grep "time=" | awk \'{print $5, $7}\' | sed -e \'s/time=//g\' -e \'s/icmp_seq=//g\' > ping.dat' )

  info( '*** Stopping network' )
  net.stop()

if __name__ == '__main__':
  setLogLevel( 'info' )
  emptyNet()

Создадим скрипт для визуализации ping_plot результатов эксперимента (рис. 12).

Рисунок 12: Скрипт для визуализации ping_plot

Зададим права доступа к файлу скрипта: chmod +x ping_plot (рис. 13).

Рисунок 13: Создание каталогов, права к файлу скрипта

Создадим Makefile для управления процессом проведения эксперимента (рис. 14).

Рисунок 14: Makefile для управления процессом проведения эксперимента

Выполним эксперимент. Продемонстрируем построенный в результате выполнения скриптов график (рис. 15).

Рисунок 15: Результат выполнения скрипта

Из файла ping.dat удалим первую строку и заново постройте график. Продемонстрируем построенный в результате график (рис. 16).

Рисунок 16: Результат выполнения скрипта

Разработаем скрипт для вычисления на основе данных файла ping.dat минимального, среднего, максимального и стандартного отклонения времени приёма-передачи (рис. 17).

Рисунок 17: Cкрипт rtt.py

Продемонстрируем работу скрипта с выводом значений на экран (рис. 18).

Рисунок 18: Результат работы скрипта rtt.py

Продемонстрируем работу скрипта с выводом значений на экран. Добавим правило запуска скрипта в Makefile (рис. 19).

Рисунок 19: Добавление правила запуска скрипта в Makefile

# 5. Выводы

В результате выполнения данной лабораторной работы я познакомился с NETEM – инструментом для тестирования производительности приложений в виртуальной сети, а также получил навыки проведения интерактивного и воспроизводимого экспериментов по измерению задержки и её дрожания (jitter) в моделируемой сети в среде Mininet.

# Список литературы